附件

肉牛疾病预警与智能健康监测技术

- 推广背景

- 目前肉牛养殖面临着各种病原的威胁，导致重大传染病、人兽共患病、常见病、外来病及新发传染病不断出现，给肉牛养殖、疫病防控、活畜交易、畜产品安全、公共卫生安全带来了严重隐患。面临肉牛养殖数量增加、交易数量频繁、临床兽医体系不健全、生物安全管理体系不完善、养殖模式和管理办法相对落后等不利局面，疫病防控变得异常艰难，建立有效的疫病监测与防控技术体系尤为重要。

肉牛疾病预警与智能健康监测技术是基于物联网与人工智能手段开发的一种用于肉牛疫病预警与健康监测的先进技术。该技术以肉牛体温为监测指标，通过无线方式对每头牛进行24小时不间断地

连续测温，通过温度变化规律实时监测肉牛健康状况，实现肉牛疾病早预警，第一时间锁定病牛，确保疫病早发现；通过人工智能辅助诊断方法，实现早诊断、早处置，加强肉牛养殖生物安全管理体系建设，减少疫病传播和病死率，降低养殖损失，为肉牛健康养殖、传染病流行控制、普惠金融、活牛保险、肉牛交易、政府监管等肉牛生产活动提供技术保障。

二、技术要点

（一）HMT健康监测标签

每头牛在耳窝内植入健康监测标签HMT(Health Monitoring Tag)，深度3-4cm，该标签上有唯一的序列号，与牛只耳号及手机端和电脑端数据序列号相对应，每3分钟自动采集一次牛耳道内的体温，采集精度0.1℃,发送到健康监测基站。

HMT健康监测标签技术参数

测量间隔         3分钟
工作电源         3V纽扣电池 （CR2477）
测量范围         25℃～43℃
精度             ±0.1摄氏度
分辨率           0.01℃
工作环境         -30℃～45℃
发射半径         ＞80米
续航时间         ＞365天

外形尺寸         28*97*14mm

- 牧场HMBS健康监测基站

- 每个牧场或牛棚内安置一个健康监测基站HMBS(Health Monitoring Base Station)，用于接收牛只体温信号和环境温湿度，并将接收到的信息传输至云端进行数据处理。全天24h不间断传输信号，发射距离不小于10千米。

HMBS健康监测基站技术参数

5V直流电源 （提供220V转5V电

工作电源          适配器）或太阳能电池5V直流电源

供电。
续航时间          无外接电源可续航8小时
防水等级          IP65
温度测量范围      -40℃～45℃
湿度测量范围      0～100%RH
温度测量精度      ±0.3℃
湿度测量精度      ±5%RH
外形尺寸          130*156*60mm
发射距离          10千米

- 兽医千里眼手机APP
手机下载安装兽医千里眼手机APP，该APP是牧场牛只

- 健康及饲舍环境监测软件。牧场管理者、牧场场长、牧场兽医等工作人员开通账号，通过手机实时了解牧场每头牛的健康状况，实现牧场远程监管，提高工作效率。
    （四）人工智能疫病诊断功能

手机APP实现肉牛疫病人工智能诊断，内置100余种肉牛重要传染病及常见疫病，现场兽医或管理者通过人工智能诊断功能，对报警的牛只输入典型的临床症状，便可对牛只进行初步诊断，并针对提示给予有效治疗，同时还可以根据提示连接线上兽医专家进行诊疗或实验室诊断。

（五）报警标识与疾病提示

利用大数据精准分析算法，兽医千里眼APP中有高温，低温，分娩等17种报警提示标识。该技术测温精准，可实现肉牛健康异常揭发率100%，不同种类疾病揭发率分别在85%-95%不等，具体结果参照表中提示。

（六）肉牛健康信息管理

通过手机APP及数据平台，可以清晰看到每头牛从出生到屠宰生命全息记录，包括牛只所在地定位信息，父本母本信息、饲料营养与体况信息、实验室疫病检测信息、疫苗免疫记录及诊疗用药信息等。有效帮助牧场建立牛只健康信息化管理及健康溯源，同时还可为动物疫病监管、屠宰加工、肉牛交易、普惠金融及保险等提供有效保障。

（七）牛舍环境实时监测

兽医千里眼APP可实时监测畜舍环境温度和湿度，实时报告环境温湿度综合指数THI(Temperature-Humidity Index),对牛棚舍建立了三级热应激报警：

THI＜68 环境THI数值显示灰色，牛舍温湿度正常。

68≤THI＜72 环境THI数值显示蓝色，轻度热应激报警。

72≤THI＜80 环境THI数值显示橙色，中度热应激报警。

80≤THI 环境THI数值字体红色，重度热应激报警。

（八）牛只定位及电子围栏

登录网络版平台，点击详情，可以查看牛只地理位置信息。肉牛接受全天候监控，牛只一旦脱离电子围栏，手机兽医千里眼APP显示黄色报警，证明牛只已经脱离了监测范围，能够有效帮助放牧牛只的监管。

三、推广范围

（一）规模化育肥牛群健康监测与管理

50头以上的规模牧场均可以采用该项技术进行疫病预

警，健康监测及信息化管理。牧场规模越大越实用，可以有效解决牧场兽医不足，管理不到位，信息化管理水平低，生物安全体系不健全等缺陷，能够有效监测牛群常见传染病、重要人兽共患病、牧场环境导致的热应激、免疫应激和运输应激及生产过程中引起的代谢性疾病等，早发现，早处置，可有效降低牛群发病率和死亡率，收效十分突出。

（二）种牛群健康监测与管理

种牛佩戴HMT后，可以对种牛疫病及健康状况进行监测，

加强种牛群的生物安全管理，确保种牛疫病早预警，早发现，

实时监测种牛健康状况，防止因疾病或应激引起死亡造成经济损失，同时还可以对种牛的品种、年龄、体况、采精及精液信息等信息进行系统采集，建立电子管理档案。

（三）基础母牛群健康管理

基础母牛群佩戴HMT后，可以对基础母牛产仔前后的健康状况进行监测预警，同时对母牛的临产、早产进行实时预警，对母牛产后瘫痪，代谢性疾病进行预警，做到早发现，早处置，促进母牛快速恢复产能，降低母牛患病风险，提高母牛发情受孕率。同时对母牛布病发病预警进行了数据分析，建立了数据模型，通过手机端可明显辨析，能够有效开展布病筛查，做好布病净化。同时还可以对基础母牛的谱系、健康状况，产仔性能等信息进行档案管理。

（四）犊牛群健康管理

可用于犊牛常见疫病预警及健康监测，减少死亡率，提高成活率。犊牛出生后即可佩戴HMT，通过体温实时监测，可以有效降低犊牛出生后因腹泻，肺炎等疫病引起的死亡，提高成活率。尤其是犊牛腹泻，发病初期体温变化不明显，肉眼观察到的多半是后期出现体温明显降低的频死期症状，此时治愈率很低。通过佩戴HMT后，可准确实时监测犊牛体温变化，做到早发现，及时采取治疗措施，可有效提高治愈率，减少死亡，提高犊牛成活率；通过HMT实时远程测温，可极大地降低人工测温的繁重工作量。
    （五）放牧牛群管理

在山区放牧牛群，如果山上能够接收到移动信号，并且放牧场地范围可固定，且有围栏即可佩戴HMT，可以有效监测牛群定位、牛只定位及离散情况、健康状况及产仔报警等。

（六）牛只交易与运输过程的健康监管

交易集市牛只佩戴HMT，可根据温度预警及时了解牛只的健康状况；通过牛只健康档案查询，了解牛只的生命全息信息，降低因疾病或健康状况不佳带来的交易风险。

运输可以实时监测牛只健康状况，根据报警情况及时采取治疗措施，做到早发现，早处置，减少发病风险，降低发病率，可有效监测运输应激综合征的发生，防止因运输应激导致的经济损失。
    （七）牛只调理过程中的健康监管

犊牛或架子牛抵达新的环境后往往产生混群应激或运输应激，给犊牛或架子牛佩戴HMT后进行实时健康监测，对报警的牛只及时进行治疗或调理，确保牛群安全渡过60天的调理期，减少死亡率，降低因混群和运输应激带来的经济损失。

（八）普惠金融业务监管

HMT具备全国唯一的HMT编码，一旦给牛佩戴之后，立即采集该牛的影像视频与耳标号，HMT编码、耳标号、影像视频一并录入系统，HMT实时连续监测该牛的体温信息，无论任何情况下，只要HMT一旦脱离牛只，系统立即报警。银行及保险公司可通过数据接口实时获取每头牛的存活及健康状况，还可以实时查阅牛只的档案信息，保障各项业务的顺利开展。

四、推广前景

以规模化母牛繁育场及肉牛交易市场为中心，向我市肉牛主产区、规模化繁育母牛场（户）、肉牛集市等进行示范应用推广。